附件1-1:

深圳市宝排水质检测中心有限公司2026年仪器设备采购项目需求书（第二次）

| 资格要求 | 1.营业执照经营范围需包含仪器设备销售； 2.本项目不允许分包或转包。 |
| --- | --- |
| 采购项目技术/服务要求 | - 一、需求内容 供货商可在仪器设备清单的推荐品牌中任选一种品牌供货，供货商选择的品牌型号需满足“第三章 第二节 设备技术要求”的参数要求。 序号; 仪器名称; 单位; 数量; 推荐品牌. 1; 全自动化学需氧量分析仪; 套; 1; 北京吉天、宝德、深圳呼客. 2; 挥发酚流动注射分析仪; 套; 1; 北京吉天、宝德、海光、聚光科技. 3; 气相分子吸收光谱仪; 套; 1; 上海安杰、北裕、森谱. 4; 数字瓶口滴定器; 套; 4; 普兰德、雷磁、莱浦生物、北京大龙. 5; 微波消解器; 套; 1; 上海屹尧、安东帕、迈尔斯通、CEM. 6; TOC检测仪; 套; 1; 德国元素、赛默飞、浙江泰林、元析. 7; 顶空进样气相色谱仪; 套; 1; 安捷伦、岛津、赛默飞. 8; 液体进样气相色谱仪; 套; 1; 安捷伦、岛津、赛默飞. 9; 氮吹仪; 套; 1; 睿科、莱伯泰科、恒美智造、力辰科技. 10; 发光细菌毒性分析仪; 套; 1; 深圳朗石、恒美智造、聚光科技. 11; 环境空气综合采 样器（恒温）; 套; 4; 青岛崂应、青岛明华、武汉天虹. 12; 真空箱采样器; 套; 4; 青岛崂应、青岛明华、武汉天虹. 13; 大流量低浓度烟尘气测试仪; 套; 2; 青岛崂应、青岛明华、武汉天虹. 14; 油烟取样管; 套; 1; 青岛崂应、青岛明华、武汉天虹. 15; 双路烟尘采样器; 套; 2; 青岛崂应、青岛明华、武汉天虹. 16; 综合标准仪; 套; 1; 青岛崂应、青岛明华、武汉天虹. 17; 声级计; 套; 2; 杭州爱华、嘉兴恒升、广东度班. 18; 声级计校准器; 套; 1; 杭州爱华、嘉兴恒升、广东度班. 19; 高效液相色谱仪; 套; 1; AB、Waters、岛津、安捷伦. 20; 有机卤素燃烧炉; 套; 1; 杭州卓驰、青岛新业、青岛路博. 21; - 液相色谱-原子荧光联用仪（不含原子荧光仪）; 套; 1; 北京吉天、海光仪器、北分瑞利. 22; - 十万分位天平; 套; 1; 梅特勒-托利多、赛多利斯. 23; 电感耦合等离子质谱仪; 套; 1; PE、安捷伦、赛默飞. 24; 气相色谱质谱联用仪; 套; 1; 安捷伦、岛津、赛默飞. 25; 低本底α/β测量仪; 套; 1; PE、赛默飞、北京高能科迪科技有限公司 、核工业北京地质研究院. 26; 液相色谱-三重四级杆质谱联用仪（不含液相色谱）; 套; 1; AB Sciex、安捷伦、赛默飞、沃特世. 27; 两虫（隐孢子虫 和贾第鞭毛虫）检测仪器; 套; 1; 奎泰斯特、泰林生物、华科仪、菲斯福. # 二、仪器设备技术要求 （一）总体要求 ### 1.供货商负责采购文件要求的一切事宜及责任，包括货物供货、运输、仓储保管、验收及相关服务等。 ### 2.供货商所提供的设备应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对供应商所提供的产品有强制性规定或要求的，投标人所投报的产品应当符合相应规定或要求。 ### 3.供货商所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。 4.供应商须保证所提供设备是原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。 5.供货商须提供所提供设备的装箱清单、产品质量说明书、产品合格证书、出厂检验报告、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具（如有）等，并保证所提供设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。 6.供应商必须负责将设备送至采购人指定的地址，所产生的所有费用由供货商承担。合同签订后60个日历日内，完成设备的供货、安装、调试，并完成对使用单位相关人员的操作与使用培训（厂家提供的免费培训）。 7.验收按国家有关的规定、规范进行。所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，安排换货，以保证合同设备安装调试的成功完成，换货的相关费用由供货商承担。设备安装、调试完成后对供货商提供的仪器设备组织验收。 8.全自动化学需氧量分析仪质保期为3年（自验收合格日起），电感耦合等离子质谱仪整机质保期为2年（自验收合格日起），其它仪器整机质保为1年。在质保期内，供应商负责免费维修及更换零配件，所有仪器提供终身的技术支持。供应商在接收到报修要求后，应在3日内到现场进行维修。 （二）设备技术要求 设备技术要求如下，标注“★”的参数不允许发生负偏离，否者将导致后续在投标中被否决，标注“▲”的条款发生负偏离将在评、定标时产生不利于采购人的影响。 序号; 设备名称; 技术参数/指标. 1; 全自动化学需氧量分析仪; 1.1★功能要求: - (1)仪器符合《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）的要求，测量范围不低于:4-700 mg/L； - (2)可实现无人值守运行； (3)测试效率:日处理样品量≥100个； (4)除出风口外，整机外壳全密闭设计，防止污染环境； (5)仪器做样途中，可随意添加样品，无需停机等待； (6)仪器长度≤1350 mm。. 1.2▲关键性能指标 - (1)进样器部分:样品位≥65位； - (2)加液模块:重铬酸钾（高低）和硫酸亚铁铵（高低）必须使用高精度注射泵，重铬酸钾注射泵的加液误差≤0.2%，硫酸亚铁铵的加液误差≤0.16%； - (3)消解模块:独立消解模块设计，每个消解模块可独立控温，消解模块≥10个； - (4)滴定模块:颜色滴定、电位滴定、颜色+电位双重滴定三种模式可选。. 1.3具备从冷凝管顶部自动加加硫酸-硫酸银溶液和纯水功能。. - 1.4工作站: - (1)操作软件支持序列编辑，样品表导出，报告生成等功能； - (2)实现“加液-消解-滴定-分析-结果呈现”一体化，从样品加液、消解到出具最终结果，无人工干预，仪器全自动完成； - (3)可直接生成PDF报告，防止人为篡改。. - 1.5配置要求: - (1)全自动化学需氧量分析仪主机1台； - (2)工作站（含软件）1台，工作站配置:内存32 GB及以上，硬盘1TB及以上，显示器23.8英寸及以上； - (3)电源要求:220V AC； - (4)仪器出风口需接入招标人预留的排风管内。. 2; 挥发酚流动注射分析仪; - 2.1▲仪器配置 - (1)挥发酚流动注射分析仪主机1台，带内嵌式在线稀释装置、膜分离在线蒸馏模块和在线电冷凝模块； - (2)仪器配备70位以上自动进样器； - (3)仪器维护专用工具。. - 2.2▲仪器性能技术指标: - (1)方法原理:《水质 挥发酚的测定 流动注射-4 -氨基安替比林分光光度法》（HJ 825-2017）； - (2)线性范围:0.001-0.2 mg/L（最高5.0mg/L应分段测量）； - (3)检出限:≤0.0003 mg/L； - (4)样品分析频率:16-20样/小时； - (5)精密度:≤1%。. - 2.3▲仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板以与水平面呈15-45度倾角放置在仪器上，有利于观察化学反应情况和废液的集中收集，避免废液腐蚀。. - 2.4一体机式设计，无需使用压缩气体，所有化学分析流路使用FEP全化学惰性透明管, 无翻边管路接头。. 2.5进样器具有独立补液泵设计，载流不但携带样品与试剂混合，还可起到清洁样品输送管路的作用，在不同的样品之间泵入载流，可清洗取样针、完全避免样品滞留引起交叉污染。. 2.6在线自动稀释装置，稀释倍数≥20倍，配置的标准曲线r>0.999。. 3; 气相分子吸收光谱仪; - 3.1★仪器性能要求: - (1)仪器符合《水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 199—2023）和《水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 200—2023）的要求，检出限:总氮≤0.05mg/L、硫化物≤0.005mg/L； - (2)线性要求:相关性系数r≥0.9995； - (3)总氮:1.0 mg/L溶液，RSD<2％；硫化物:0.5 mg/L溶液，RSD<2％； - (4)灵敏度（标准曲线斜率）：氨氮≥0.18，总氮≥0.07；硫化物≥0.08。. - 3.2▲仪器配置: - (1)主机1台(含反应分离器、流动注射进样系统、自动除水系统、在线加热系统、EPC系统、光源系统、电子压力报警系统、TCS温度控制系统、氨氮在线氧化系统，紫外在线消解模块、自动稀释系统) - (2)自动进样器1套，样品位数≥50位； - (3)软件系统1套； - (4)数据处理工作站1套； - (5)配套耗材1批。. - 3.3▲主机集成紫外在线消解模块，用于总氮测定时的自动在线消解，无需另配独立的紫外在线消解模块。. - 3.4可自动配置标准曲线，相关性系数>0.9995，仪器具备自动稀释功能，最大稀释倍数≥50倍，稀释准确度：0-20倍时，稀释误差小于3%；20-50倍时稀释误差小于5%。. - 3.5检测器能实现全谱检测，光谱响应范围宽（190-400nm）。. - 3.6仪器主机具备气路清洗装置。. - 3.7检测时，软件实时记录不少于5个波长的吸光度变化情况，形成多个波长的信号图谱。. 4; 数字瓶口滴定器; - 4.1▲仪器性能 - (1)仪器符合A级玻璃滴定管标准； - (2)量程50ml，准确度≤±0.06%；相对偏差≤±0.02%。. - 4.2易于拆卸清洗、维护及更换零部件；. - 4.3极限工作条件 - (1)装置及试剂温度范围＋15℃至40℃； - (2)最大蒸汽压至500mbar； - (3)最大粘度至500mm2/s； - (4)相对湿度范围:20%至90%。. 5; 微波消解仪; - 5.1★同批次处理样品数量≥16个，消解罐罐内体积≥100ml；非接触地控制所有消解罐的温度和压力，无有线连接形式的传感器。. - 5.2▲配置要求: - (1)微波消解仪1台； - (2)配套石墨赶酸器1台； - (3)超高压转盘架1组； - (4)配套PEEK材料护套、TFM消解内罐、TFM消解密封塞、定量控压模块不少于16个。. - 5.3▲微波安全:微波泄露量≤0.01mW/cm2。. - 5.4消解内罐内壁光洁度Ra:≤0.5μm。. - 5.5消解炉腔整体由316L不锈钢无缝焊接而成，并配高强度不锈钢承载安全防爆门，运行过程中始终锁定炉门，非低于安全温度和压力无法开门。. - 5.6运行时可实时监控每个反应罐反应过程中的压力变化，当罐内压力超过预置极限压力时，能自动释放多余气体后自密闭。. 6; TOC检测仪; - 6.1★配置要求: - (1)TOC检测仪主机1台； - (2)自动取样装置1台； - (3)工作站（含软件）1台。. - 6.2.▲仪器性能要求 - (1)采用湿法氧化+非分散红外吸收原理进行检测； - (2)量程范围:TOC量程为（0-100.000）mg/L； - (3)重复性误差:≤3%； - (4)测试精度:0.001mg/L。. - 6.3▲自动取样装置配置要求:20位及以上，可与TOC检测仪联机实现无人值守的样品检测。. - 6.4数据要求: - (1)关键参数（TOC等）要有显示、监控、报警功能并可进行数据记录和曲线查看； - (2)具备详尽的操作记录及报警记录，且不可删除，不可关闭。. - 6.5工作站配置: - Win10及以上64位操作系统；CPU:i5-12450及以上；内存8g及以上；硬盘500g及以上；显示屏23.8英寸及以上，一体机。. 7; 顶空进样气相色谱 仪; - 7.1★配置要求: - (1)气相色谱仪主机1台； - (2)顶空进样器1台； - (3)氢火焰离子检测器（FID）1个； - (4)电子捕获检测器（ECD）1个； - (5)工作站（含软件）1台； - (6)UPS电源1套，可持续供电2小时； - (7)仪器厂家人员培训，免费培训人员≥2人。. - 7.2▲气相色谱仪性能: - (1)保留时间重复性<0.008%；峰面积重现性<0.5% RSD； - (2)柱温箱:温度范围:室温上5℃-425℃，温度设置分辨率:0.1℃；升温速率:100℃/min；温度稳定性:＜0.01℃/1℃；具备程序升温能力； - (3)分流/不分流进样口:>10000:1。. - 7.3▲顶空进样器性能: - (1)样品数:不低于48位，不少于12个加热位； - (2)样品加热温度:35-210℃； - (3)可选择两种方式温育:样品单独加热，进样之后立即放回样品盘架，减少挥发，增加样品重复性；在一个样品运行的时候，选择加热另一个样品，重叠进样，节约时间。. - 7.4▲氢火焰离子检测器（FID）性能: - (1)最低检测限:<1.2pg C/s； - (2)电子压力/流量控制,压力控制精度:0.01psi； - (3)线性动态范围:>107； - (4)数据采集速率:≥1000Hz； - (5)具有灭火自动检测和自动重新点火功能。. - 7.5▲电子捕获检测器（ECD）性能: - (1)最高使用温度:≥400℃； - (2)最低检测限::< 3.8 fg/mL（林丹）； - (3)动态范围:>5×104（林丹）； - (4)数据采集速率:≥500Hz。. - 7.6工作站配置:Win10及以上64位操作系统；CPU:i7-14700及以上，内存16g及以上，硬盘1T及以上，显示屏23.8寸及以上，一体机。. 8; 液体进样气相色谱 仪; - 8.1★配置要求: - (1)气相色谱仪主机1台； - (2)液体自动进样器1台； - (3)火焰光度检测器（FPD）1个; - (4)电子捕获检测器（ECD）1个； - (4)工作站（含软件）1台； - (5)UPS电源1套，可持续供电2小时； - (6)仪器厂家人员培训，免费培训人员≥2人。. - 8.2▲气相色谱仪性能: - (1)保留时间重复性<0.008%；峰面积重现性<0.5% RSD； - (2)柱温箱:温度范围:室温上5℃-425℃，温度设置分辨率:0.1℃；升温速率:100℃/min；温度稳定性:＜0.01℃/℃；具备程序升温能力。 - (3)分流/不分流进样口:>10000:1。. - 8.3▲火焰光度检测器（FPD）性能: - (1)最低检测器限:< 4.5 pg S/sec；< 120 fg P/sec； - (2)动态范围:>103 S, >104P； - (3)最高操作温度:400 ℃。. - 8.4▲电子捕获检测器（ECD）性能: - (1)最高使用温度:≥400℃； - (2)最低检测限::< 3.8 fg/mL（林丹）； - (3)动态范围:>5×104（林丹）； - (4)数据采集速率:≥500Hz。. - 8.5液体自动进样器: - (1)采用旋转塔盘式进样方式，单塔盘的进样位数不小于15位； - (2)进样体积:0.01 μL-250.0 μL； - (3)进样量线性:≥99%； - (4)交叉污染小于0.000001； - (5)具有自动稀释、柱前衍生和冷却等功能。. - 8.6工作站配置:Win10及以上64位操作系统；CPU:i7-14700及以上；内存16g及以上，硬盘1T及以上，显示屏23.8英寸及以上，一体机。. 9; 氮吹仪; - 9.1▲功能要求 - (1)全自动干式氮吹仪，孔位数≥12，可同时浓缩处理1-12个样品； - (2)具备全自动化的定量及批量浓缩，浓缩全程可无人值守； - (3)温度设置:室温-95℃（±0.5℃）； - (4)报警提示:仪器在开盖、浓缩完成、氮气压力不足时，均会显示； - (5)密闭式结构设计及自带的强力排风系统可将有机挥发成份和水蒸气集体统一排出，避免了有机溶剂在实验操作空间的挥发扩散。. - 9.2终点检测:每一个工作通道均配有光学化感器，自动、独自检测终点，无需人工看管。. - 9.3终点体积:自动感应的定容体积人别为1.0ml、0.5ml或近干(约0.1ml，定容规格选配)，适当延长时间亦可将溶剂吹干，不同规格的浓缩瓶可以同时交叉使用。. - 9.4气体压力:氮吹工作吹扫气压，0-0.50mpa范围内任意设定，仪器自带自动调压装置，可自动调节至所设定的吹扫压力并保持恒定，不受工作通道(样品)突然开启、关闭或数量的影响。. 10; 发光细菌毒性分析仪; - 10.1★功能要求 - (1)仪器及配套耗材（明亮发光杆菌试剂）都需符合《水质 急性毒性的测定 发光细菌法》（GB/T 15441-1995）的要求； - (2)设备要方便携带到野外，配置便携箱；供电系统必须具备电池供电功能，便于现场检测。. - 10.2▲关键指标 - (1)检测范围:0-15000 RLU，适配饮用水到污水的不同场景； - (2)检测重复性:样品10次重复测定结果的相对误差＜6%。. - 10.3仪器配置 - (1)发光细菌毒性检测仪主机（硬件、毒性分析软件）； - (2)便携箱； - (3)耗材:检测用发光细菌、试管等。. 11; 环境空气综合采样器; - 11.1★功能要求 - (1)仪器用于滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)或细颗粒物(PM2.5)，溶液吸收法采集环境大气、室内空气中各种污染性气体成份； - (2)具有5气路同时采样功能，每路采样流量分别设置并独自恒流控制; - 一体式恒温箱，可内置4个吸收瓶； - (3)内置锂电池和充电管理模块； - (4)采样数据可存储、查阅、导出、打印。. - 11.2▲仪器配置 - (1)主机1台； - (2)TSP、PM10、PM2.5采样头各1个 ； - (3)三脚支架1个； - (4)防倒吸干燥筒4个； - (5)挂架2个。. - 11.3采用引风式环境温度检测模块，大幅减小环境温度测量误差，进一步提高流量准确度。. 12; 真空箱采样器; - 12.1★功能要求 - (1)使用真空负压方式采集气态样品，样品与采样仪不接触，实现零交叉污染采样； - (2)真空箱箱体四周透明，可实时监控气袋进气状态； - (3)显示采样流量和体积； - (4)具有恒流量采样功能:能自动调节采样流量； - (5)采样流量设置:能根据设置的气袋体积，自动计算1小时的采样流量值，无需人工设置采样流量值； - (6)采样模式至少包含小时均值、定体积采样、快速采样三种模式； - (7)采样器内置锂电池，无需交流电采样； - (8)采样数据可存储、查阅、导出、打印； - (9)具备定位授时功能。. - 12.2▲关键指标 - (1)常规流量设置范围（10-100）mL/min，分辨率0.1mL/min；快速采样流量:4L/min； - (2)电池续航时间≥6h。. - 12.3仪器配置 - (1)主机1台； - (2)伸缩支撑杆1根； - (3)1-3升气袋各5个。. 13; 大流量低浓度烟尘气测试仪; - 13.1★功能要求 - (1)用于采集固定污染源排气中的颗粒物和烟气成份；自动测量烟气动压、烟气静压、流速、流量计前压力、流量计前温度、烟气温度、含湿量、烟气浓度等参数； - (2)气体过滤及储水装置透明式设计，能直观看到过滤器及存水状态； - (3)具有排水功能； - (4)含湿量兼容干湿球法和阻容法两种测量模式； - (5)支持交、直流两种供电方式，直流采用锂电池供电，锂电池有独立电池仓，可插拔更换； - (6)具备故障自检功能，气密性自动检测功能，防倒吸功能，采样过程停电记忆功能； - (7)采样数据可存储、查阅、导出、打印； - (8)具备定位授时功能。. - 13.2▲关键指标 - (1)采样流量（0～110）mL/min，分辨率0.1mL/min； - (2)采样泵负载能力≥60 L/min (阻力为20kPa时)。. - 13.3仪器配置 - (1)主机1台； - (2)主机铝箱1个； - (3)附件铝箱1个； - (4)电源适配器1套； - (5)高效气水分离器1个； - (6)便携式蓝牙打印机1套； - (7)双肩背包1个。. 14; 油烟取样管; - 14.1★功能要求 - (1)用等速采样法抽取油烟排气管道内的气体，采用吸附、离心、冲击式等复合方法捕集油烟雾； - (2)配备系列化的采样嘴，使不同流速的采集均能得到满足； - (3)可在采样的同时测量烟气流速和烟气温度。. - 14.2▲关键指标 - (1)油烟采集效率≥95%； - (2)取样管长度:1.0m； - (3)测孔直径要求≥Ф90mm。. 15; 双路烟尘采样器; - 15.1▲功能要求 - (1)用于采集污染源或大气中有害气体样品； - (2)可以两路同时采样，也可任意单路采样，每路采样都可以单独控制； - (3)内置大容量充电锂电池，可同时给主机和加热取样管供电； - (4)过连接外置烟气多功能预处理器及阻容法含湿量检测器，可以测量烟气温度、流速、含湿量等参数，计算烟气流量、排放量； - (5)具备断电保护功能、防倒吸功能、加密标定功能； - (6)采样流量自动控制，实时监测采样流量，自动补偿因为温度波动和阻力变化引起的流量变化。. - 15.2▲关键指标 - (1)采样流量:0.2～1.5 mL/min，分辨率0.1mL/min； - (2)电池续航时间≥6h。. - 15.3仪器配置 - (1)主机1台，带铝箱； - (2)烟气多功能预处理器1支(1.1m)； - (3)便携式蓝牙打印机1个； - (4)三脚支架1个。. 16; 综合标准仪; - 16.1▲功能要求 - (1)用于烟尘测试仪及环境空气采样仪器的微压、表压、温度、流量校准； - (2)具有PT100烟温标定和验证功能（包括0℃、44℃、80℃、120℃、195℃、200℃、300℃、400℃），具有干湿球检验功能； - (3)内置锂电池，可在无外接电源的情况下工作； - (4)采样数据可存储、查阅、导出、打印； - (5)设备具有自动标定烟气功能，自动标定二氧化硫干扰系数； - (6)电池续航时间≥6h。. - 16.2仪器配置 - (1)主机1台，带主机箱； - (2)充电器1个。. 17; 声级计; - 17.1▲功能要求 - (1)声级计符合GB/T 3785.1—2023 1级/IEC 61672-1:2013 Class 1； - (2)具有触摸屏和实体按键，同时支持按键和触摸操作； - (3)分析功能齐全，支持总值积分、统计积分、24小时测量、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析、室内测量、声暴露级测量； - (4)具有定位系统，测量数据可精准关联位置信息。. - 17.2▲关键指标 - (1)电信号本底噪声＜8 dB(A)； - (2)测量上限:144 dB(A)； - (3)频率范围:10 Hz～20 kHz； - (4)采样频率:48 kHz、96 kHz； - (5)时间计权:A、C、Z； - (6)时间计权:F、S、I； - (7)工作温度:-20℃~60℃。. 18; 声级计校准器; - 18.1▲功能要求 - (1)性能符合GB/T 15173-2010/IEC 60942:2017 对1级声校准器的技术要求，可用于1级和2级声级计声压级校准； - (2)采用声负反馈技术，具有气压自动补偿功能。. - 18.2▲关键指标 - (1)标称声压级:具有94 dB和114 dB两个声压级； - (2)声压级准确度:±0.25 dB； - (3)频率:1000 Hz； - (4)频率准确度:±0.7%； - (5)总失真:≤2.5%； - (6)工作温度:-10℃-50℃。. 19; 高效液相色谱仪; - 19.1★配置要求 - (1)高效液相色谱仪主机1台，压力范围大于1300 bar； - (2)自动进样器1台； - (3)二极管阵列检测器1个; - (4)荧光检测器1个； - (5)柱后衍生装置1套； - (6)工作站（含软件）1台； - (7)UPS电源1套，可持续供电2小时； - (8)仪器厂家人员培训，免费培训人员≥2人。. - 19.2▲高效液相色谱仪性能 - (1)超高压四元梯度泵，流量范围:0.001 mL/min-5.0 mL/min，混合精度:< 0.15 % RSD； - (2)柱温箱:柱温范围:4-110℃ (室温以下20℃) ，具有降温功能；温度稳定性和准确度:0.05℃和 0.5℃。. 19.3▲二极管阵列检测器性能 (1)光源:氘灯和钨灯； (2)最大数据采集频率:120Hz； (3)噪音:在230/4 nm时，<3×10-6AU（10mm流通池）； (4)漂移:<0.5×10-3AU/h @230nm； (5)波长范围:190-640nm； (6)波长准确度:±1nm，氘灯自动校准，氯化钬滤光片验证； - (7)波长精度:<0. 1nm。. - 19.4▲荧光检测器性能 - (1)光源:氙灯，寿命≥4000小时； - (2)最大数据采集频率:≥74Hz； - (3)激发波长范围:200-1200nm； - (4)发射波长范围:200-1200nm； - (5)灵敏度:拉曼（水）>3000。. - 19.5▲柱后衍生装置 - (1)高压恒流泵:选用双柱塞式往复泵，由高精度直流伺服电机提供动力，并采用嵌入式微处理器控制和电子压力脉动抑制等新技术； - (2)流速范围:0.001～9.999 mL/min，以0.001ml为增量； - (3)流量精度<0.5%或0.025%RSD； - (4)流量准确度±0.1%； - (5)最大操作压力:35MPa； - (6)可设置自动柱后冲洗功能； - (7)过压保护系统:系统设定压力保护上限，在压力超值时主动停机保护。. - 19.6自动进样器 - (1)样品容量:132 位（2ml样品瓶）； - (2)进样范围:0.1-20μL，增量为0.1μL； - (3)进样精度:< 0.15 % RSD； - (4)交叉污染度:< 0.003%； - (5)具有柱前自动衍生程序，可实现编程进样。. - 19.7工作站配置:Win10及以上64位操作系统；CPU:i7-14700及以上；内存16g及以上；硬盘1T及以上；显示屏23.8英寸及以上；一体机。. 20; 有机卤素燃烧炉; - 20.1▲配置要求: - (1)仪器用于《水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法》（HJ/T 83-2001）的前处理； - (2)进样量:5-1000mg； - (3)样品前处理方式:柱吸附法，氮气加压； - (4)燃烧炉参数:温度范围:100 -1150℃；波动温度:±1℃；显示精度:1℃。. 21; 液相色谱-原子荧光联用仪（不含原子荧光仪）; - 21.1★功能要求 - (1)仪器需与招标人现有的原子荧光光度计（北京吉天AFS-11B）串联，组成液相色谱-原子荧光联用仪，且仪器需符合《水质 甲基汞和乙基汞的测定 液相色谱-原子荧光法》（HJ 1268-2022）的要求； - (2)仪器与原子荧光光度计串联后需稳定连接，且不能影响原子荧光光度计的正常使用。. - 21.2▲液相色谱参数要求 - (1)高压输液泵（液相单泵）:流速范围:0.01-9.99mL/min；流量精度:±0.14%；流速重现性:< 0.03%；压力范围:0-45 MPa；输液结构:双柱塞串联式； - (2)配备前置大体积双色谱柱柱温箱，可同时安装并预热两根色谱柱，控温范围室温-80℃，控温精度＜0.1℃； - (3)配备柱切换阀，可实现双色谱柱自动切换，提高更换效率，减少因频繁拆卸色谱柱而造成的漏液问题； - (4)动进样过程，单样品运行结束时具有声音提醒功能。. - 21.3▲ 蒸气发生装置参数要求 - (1)双化学反应系统，支持独立的总量分析和形态分析模块，具备自动切换选择功能； - (2)自动切换紫外消解模式和非紫外消解模式； - (3)具备可视观察窗，直观了解紫外灯状态。. - 21.4系统配置要求 - (1)液相色谱装置（LC）1套； - (2)蒸气发生装置（VG）1套； - (3)手动进样阀1套； - (4)数据处理软件1套。. - 21.5软件平台 - (1)智能方法选择，自动选择色谱柱和液路，切换消解模式，按元素进行分析检测； - (2)支持断电数据存储和制定备份策略，避免数据丢失风险； - (3)支持开机自检、自动系统诊断、故障点自动检测。. 22; 十万分位天平; 22.1▲称量参数 - (1)最大称量值:52 g； - (2)读数精度（可读性）:0.01 mg； - (3)重复性（典型）:0.015 mg； - (4)稳定时间:4秒； - (5)最小秤量值 (U=1%, k=2)，典型:3 mg； - (6)最小称量值（符合 USP，允差为 0.1%，典型）:30 mg。. 22.2物理与结构 - (1)秤盘尺寸:Φ80 mm； - (2)防风罩:快拆式玻璃防风罩。. 23; 电感耦合等离子质谱仪; - 23.1★配置要求: - (1)电感耦合等离子体质谱仪主机1台，主机配气体稀释系统； - (2)工作站（含软件）1台； - (3)循环冷却水系统 1套； - (4)仪器厂家人员培训，免费培训人员≥2人； - (5)质保期限:2年。. - 23.2★仪器关键性能: - (1)长期稳定性（RSD）:≤3%（2小时）； - (2)灵敏度:低质量数（Li）:≥50M cps/ppm，中质量数（In或Y）:≥100M cps/ppm，高质量数（U或Tl）:≥80M cps/ppm。. - 23.3▲离子源:高频率自激式全固态射频发生器，频率30 MHz以上，频率稳定性<±0.01%。. - 23.4▲采样锥口径要求必须≥1.0mm，截取锥要求必须≥0.7mm，采样锥与截取锥之间不得使用任何气体。. - 23.5▲四极杆质量分析器: - (1)质谱范围:1-275amu； - (2)驱动频率 ≥ 2.3MHz； - (3)分辨率调节范围0.1-2.0amu。. - 23.6碰撞反应池:具有轴向加速的四极杆碰撞反应池系统；具有四极杆动态带宽调谐反应模式消除干扰；可以使用包括氦气，氢气、甲烷，氧气等多种碰撞或反应气体及混合气。. - 23.7仪器主要部件参数要求: - (1)雾化器:同心雾化器； - (2)雾化室:旋流型雾化室； - (3)炬管:石英材质炬管； - (4)等离子体工作线圈:无需水冷或气冷； - (5)离子透镜系统:四极杆离子提取透镜系统。. - 23.8工作站配置:Win10及以上64位操作系统；CPU:i7-14700及以上，内存16g及以上，硬盘1T及以上，显示屏23.8英寸及以上，一体机。. 24; 气相色谱质谱联用仪; - 24.1★配置要求 - (1)气相色谱质谱联用仪主机1台； - (2)合一进样器（液体、顶空、固相微萃取）1台； - (3)吹扫捕集仪（水土一体）1台； - (4)工作站（含软件）1台； - (5)UPS电源1套，可持续供电2小时； - (6)仪器厂家人员培训，免费培训人员≥2人；. - 24.2★质谱部分 - (1)信噪比:1μL 1pg/μL八氟萘针对标称质量数为 272.0 u的离子在 50-300 u 范围内扫描，信噪比大于5000:1； - (2)离子源:配置EI源，独立控温，最高温度可到350℃； - (3)最大离子化能量不小于240eV； - (4)四极杆质量分析器:石英镀金共轭双曲面四极杆，独立温控，最高可达 200℃（非预四极加热）。. - 24.3▲气相色谱部分性能 - (1)保留时间重复性 < 0.008%；峰面积重现性 < 0.5% RSD； - (2)柱温箱:温度范围:室温上5℃-450℃；升温速率:100℃/min；温度稳定性: ＜0.01℃/1℃；具备程序升温能力； - (3)分流/不分流进样口:>10000:1。. - 24.4▲三合一自动进样器 - (1)集成常规液体进样、大体积液体模块、顶空、SPME（固相微萃取）、不同进样模式在线自动切换； - (2)液体进样模块:2ml样品瓶的样品承载容量≧150个；进样体积:100nl-1000µl； - (3)顶空进样模块:顶空针可加热，加热温度在室温+5ºC-150ºC(±1ºC)；使用20mL规格的样品瓶，样品承载容量≧45个；加热槽位置不少于6个； - (4)固相微萃取进样模块:使用20mL规格的样品瓶，样品承载容量≧45个；萃取时可以对样品加热和搅拌。. - 24.5▲吹扫捕集进样器 - (1)吹扫、解吸、烘焙及冷却过程的循环时间:<15 min； - (2)捕集管温控:可由室温加热至350℃； - (3)电子质量流量控制器（MFC）:流量控制在5-500mL/min。. - 24.6工作站配置:Win10及以上64位操作系统；CPU:i7-14700及以上，内存16g及以上，硬盘1T及以上，显示屏23.8英寸及以上，一体机。. 25; 低本底α/β测量仪; - 25.1▲配置要求: - (1)四通道低本底α/β测量仪主机1台； - (2)机柜1个； - (3)铅室1个； - (4)工作站（含软件）1台。. - 25.2▲仪器性能 - (1)仪器灵敏度:α=5×10-4Bq；β=1×10-3Bq； - (2)重复性:仪器连续通电24小时，各路探测器效率变化＜±5%； - (3)效率稳定性:α＜2%，β＜3%； - (4)串道比:α进入β道≤1%，β进入α道≤0.1%。. - 25.3软件具备总β放射性活度浓度扣除天然K-40功能。. - 25.4工作站配置:工作站配置:Win10及以上64位操作系统；CPU:i5-12450及以上，内存16g及以上，硬盘1T及以上，显示屏23.8英寸及以上，一体机。. - 26; - 液相色谱-三重四级杆质谱联用仪（不含液相色谱）; - 26.1★功能要求 - (1)仪器需与招标人本次采购的高效液相色谱串联，组成液相色谱-三重四级杆质谱联用仪 - (2)三重四级杆质谱部分需与高效液相色谱稳定连接，保障设备的正常使用。. - 26.2★仪器性能 - (1)ESI-灵敏度：液质联用柱上进样1pg氯霉素，检测离子对 m/z 321->152，信噪比≥350,000:1；柱上进样10 fg氯霉素， 检测离子对 m/z 321->152，仪器检出限（IDL）< 10fg； - (2)ESI+灵敏度：液质联用柱上进样1pg 利血平，检测离子对 m/z 609->195，信噪比≥70,000:1；柱上进样10 fg 利血平，检测离子对 m/z 609->195，仪器检出限（IDL）< 50fg（以IDL验收）； - (3)质量范围：m/z 5~1,400； - (4)最大扫描速率不小于15,000 Da/sec； - (5)动态范围：> 6.0×106 ； - (6)正负模式切换时间：≤ 20 ms - (7)质量稳定性：< 0.1 Da (48 h)； - (8)MRM最小驻留时间：1.0ms。. - 26.3▲四极杆质量分析器：可通过加热控温等设计提高仪器的抗污染能力和质谱参数的稳定性，实现四极杆终身免维护。. - 26.4▲调谐系统：仪器内置传输泵系统以及切换阀，可通过软件进行控制，实现自动调谐校正。. - 26.5▲液相色谱和质谱需集成到一个软件控制。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集。. - 26.6碰撞反应池：采用扭旋渐缩六极杆设计，内部充有涡旋气流，保证无记忆效应。. 27; 两虫（隐孢子虫 和贾第鞭毛虫）检测仪器; - 27.1★配置 - (1)全自动两虫过滤富集系统：适用于水样浊度：＜20 NTU的水样两虫富集； - (2)全自动显微镜智能识别系统； - (3)离心机：适配全自动两虫检测系统； - (4)两虫通用工具包：1支免疫组画笔、1套砂芯过滤装置、1个免疫组化湿盒、1支密度计、1台涡旋振荡器，1台两虫真空泵等；. - 27.2★全自动两虫过滤富集系统功能要求 - (1)模块化设计，根据用户使用场景可并联多个主机，批量处理样本，最多可增加至8通道； - (2)过滤器材质：316L不锈钢+钛合金过滤片； - (3)过滤器开关及泄压方式：一键式电动及自动泄压； - (4)换膜提醒：配备自动换膜提醒。. - 27.3★全自动显微镜智能识别系统性能参数 - (1)光学显微镜性能参数：作明场（BF）、微分干涉（DIC）、荧光（FL）等观察方式的观察；3.2放大倍数：40X—1000X；物镜：无穷远平场半复消色差荧光专用物镜，满足两虫及常规观察需求； - (2)两虫自动图像识别系统：针对“两虫”特点，采用嵌套循环逐像素扫描识别图片，对干扰性质杂质进行有效过滤，在FITC/DAPI/DIC光源下，基于大数据利用积卷神经网络技术识别两虫类别； - (3)两虫实时核验功能：系统可自动记录两虫坐标位置，平台可一键运动到到指定视野位置，对指定视野下的虫体进行实时核验。. - 27.4▲离心机性能要求 - (1)最高转速5000r/min，最大相对离心力5030xg；转速精度±10r/min； - (2)最大容量4*500mL； - (3)具有十档减速，满足不同场景需求；. |

经办人:                    需求单位负责人:

日期:2026年4月21日