附件1：

2026年超融合节点扩容项目需求书

- 清单要求

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 参数说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合节点 |  | 1.处理器：配置国产自研处理器，CPU≥2颗，每颗处理器核心数≥48核，每颗处理器主频≥2.6GHz，每颗处理器三级缓存≥256M； 2.内存：配置≥256G内存，DDR5内存，频率4800MHz，内存插槽≥24个，支持最大内存容量≥2TB；实配4X64G/DDR5/4800MHZ/ECC内存； 3.硬盘：配置≥2块480GB SSD+2块1.92T SSD+2块8T SATA；后置 ≥ 4个2.5寸 NVME 模组(可支持SAS/SATA/NVME SSD)； 4.网络：配置≥2口万兆光口+4口千兆电口； 5.电源：≥配置1+1 冗余1600w电源模块； 6.售后服务：提供原厂三年质保。 7.兼容采购人现有超融合集群，实现超融合集群统一调度。 | 2 | 台 |
| 2 | 超融合软件 |  | 1.支持服务器节点退役功能，退役主机的数据自动迁移至其它正常服务器节点； 2.支持虚拟机最多6副本，支持纠删码和多副本两种冗余技术； 3.支持网盘功能，无需额外购买授权即可使用，可以按照租户为单位配置网盘服务，方便文件的共享与访问，提升文件的管理效率； 4.支持云服务器存储链路冗余设置，可以设置多条访问存储卷的链路，提升云服务器访问存储的可靠性和性能； 5.支持从云服务器内部获取监控数据，支持主流Linux/Windows以及国产操作系统云服务器的内部负载实时监控，包括操作系统版本、CPU使用率、内存使用情况、网络流量、系统磁盘数量、磁盘分区、磁盘使用率、系统进程及系统连接数量，提升管理效率； 6.支持云服务器最后一屏功能，指在发生意外故障导致的云服务器停机，可以将云服务器最后一屏信息进行截图，为后续排错提供依据； 7.超融合管理系统：包含计算虚拟化专业版、存储虚拟化专业版、网络虚拟化专业版； 8.售后服务：含三年软件版本升级服务和远程技术支持服务，包含首次安装及迁移服务； 9.兼容采购人现有超融合软件，实现超融合集群统一管理。 | 2 | 套 |
| 3 | 服务器 |  | 1.处理器：Intel Xeon Gold 6230 *2颗，每颗处理器核心数≥20核，每颗处理器主频≥2.1GHz，每颗处理器三级缓存≥27.5MB 2.内存：≥32GB DDR4 *1条 3.硬盘：≥2块 600GB SAS 10K 企业级硬盘 4.阵列卡：支持RAID 1的SAS阵列卡 5.网络：配置≥双万兆光口+双千兆电口 6.电源：≥550W 1+1冗余电源模块（标配2个550W电源） 7.售后服务：提供三年质保 | 1 | 台 |
| 4 | 辅材 |  | 万兆多模光纤跳线，万兆单模光纤跳线，六类网络跳线，10个万兆多模光模块，4个单模万兆光模块等。 | 1 | 项 |
| 5 | 安装调试 |  | 满足系统安装调试及使用要求。 | 1 | 项 |

二、其他要求及详细说明

送货期限：合同签订后45个日历日内完成设备上架安装及调试，达到正常运行条件。

付款方式：合同质保期3年，合同签订后，自供应商将全部货物送至采购人指定地点，供应商完成设备安装和调试，达到正常运行条件，经采购人验收合格且供应商提供合法有效等额的增值税专用发票后30个工作日内，采购人向供应商支付合同价款的95%；质保期内产品无质量问题或质量问题已经解决，质保期满后30个工作日内支付剩余5%的质保金。

采购人付款前，供应商应向采购人提供合法、有效的增值税专用发票，否则采购人有权拒绝支付合同全部款项，且不承担任何违约责任。因供应商违约应偿付的违约金、赔偿金以及保管保养费用等，采购人有权从应付款项中直接予以扣除，不足部分仍须由供应商承担，采购人有权向供应商追偿。因供应商请款材料不齐全或不及时导致采购人付款延迟的，采购人不承担违约责任。